PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO – PROJEKTOWE SP.

Z O.O.

02-130 Warszawa

ul. Gorlicka 13/61

tel: 022 658 36 85

Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł

KRS: 0000223903

NIP: 522 010 01 43

INWESTOR:  		Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe

03 – 828 Warszawa ul. Mińska 52/54

NR ZLECENIA:

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

TEMAT:		MODERNIZACJI POKRYCIA DACHÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

OBIEKT: 		WARSZAWA, UL. AGRESTOWA 8 i 8A

STADIUM:		SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

BRANŻA : 		budowlana

Opracował: 		mgr. inż. arch.  Lesław Bubieniec, nr upr. ST-- 897/88

DATA: wrzesień 2016 r.           			                                      NR  PROJEKTU: ...................

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.	DANE INWESTYCJI.

II.	OGÓLNA SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

- Wstęp

- określenia podstawowe

- ogólne wymagania dotyczące robót

- materiały

- sprzęt

- transport

- wykonanie robót

- kontrola jakości robót

- odbiór robót

- podstawa płatności

- przepisy związane

III.	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROBÓT.

| lp | Opis grupy robót | Nr CPV | Poz. SST |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie pokrycia dachu | 45261213 | 1 |  |

- DANE INWESTYCJI.

1.	Inwestor: 	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe

03 – 828 Warszawa

ul. Mińska 52/54

2.	Obiekt:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny  w Warszawie,  przy ul. Agrestowej 8 i 8A

3.	Dane techniczne budynku.

-------------------------------------------------

|  | stan istniejący | stan projektowany |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 606,52 m2 | bez zmian |
| Powierzchnia całkowita | 2889,76 m2 | bez zmian |
| Powierzchnia netto | 2264,91 m2 | bez zmian |
| Kubatura | 8102,50 m3 | 8138,90 m3 |

4. 	Warunki terenowe.

----------------------------------

Działka położona jest na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy przy ul Agrestowej 8

Teren plaski zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Otoczenie terenu stanowią osiedla mieszkaniowe z zabudową jednorodzinną.

II. OGÓLNA SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT    BUDOWLANYCH

1. WSTĘP

PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

obejmuje wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Agrestowej 8 i 8A.

PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

-  założenia od inwestora

-  projekt budowlany i wykonawczy budynku opracowany w ramach niniejszej umowy.
	-  wizja lokalna terenu

ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robót.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 			robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla 				poszczególnych zadań jak niżej:

-	przygotowanie terenu,

- 	demontaż pokrycia dachowego,

-	położenie nowego pokrycia z nowymi obróbkami,,

-	odtworzenie instalacji odgromowej,

-	uporządkowanie terenu

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w OST , wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Według obowiązujących przepisów

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budowy w 		okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie 		odbywa się przez:

-   wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

-   oznaczenie przejść, wjazdów i wyjazdów,

-   oznakowanie terenu budowy

-   oświetlenie tymczasowe terenu budowy

-   zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem,

-   wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego i 			zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robót,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 		włączony w cenę umowną- chyba że strony umowy postanowią inaczej.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 		ochrony środowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez dpowiednie 	przepisy na terenie całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób bezpieczny,

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 	rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 	Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 		takie jak rurociągi, kable, itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 	urządzeń w czasie trwania budowy.

Ó fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 	wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 	dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 	powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Inwestora.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 			bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 		personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 	spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych .

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 		odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia 		bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 	odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 	robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robot 	do czasu odbioru ostatecznego.

4. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie materiały dostarczone na budowę posiadały 	odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne opakowania z 		oznaczeniami producenta.

Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane zgodnie z zaleceniami 	producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, 	z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania że materiały spełniają wymagania norm (próbki betonu).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów.

5. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inżynierem - 		Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 		niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 		zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 	w SŚT lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 	takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i 		wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 	dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 		utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 		ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 	kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 		wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 	użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 	wyboru i Uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 	narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 			zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 	niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 		budowie wg zaleceń Producenta.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 		dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 		drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  	pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -  		przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 		wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji 		Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 		zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 		wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 		odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 	określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 		jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostanąjeśli 	wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 	ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 	na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 	także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 	robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 		przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję Inżyniera.

8.  KONTROLA  JAKOŚC I ROBÓT  ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI ROBOT

Celem   kontroli   robót  powinno  być takie  sterowanie   ich   przygotowaniem i wykonaniem, aby 		osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni    	odpowiedni system kontroli, organizując:

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 	badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 		badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury 	badań.

POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo.

Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe tych materiałów, które budzą 	wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 	ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 	stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

BADANIA l POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie starannie przekazywał Inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier może pobierać 	próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

CERTYFIKA TY l DEKLARACJE

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat lub deklaracje na 		znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 		określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 		dokumentów technicznych. Jakiekolwiek .materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 	Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie są uznawane jako atesty lub certyfikaty.

9. ODBIÓR ROBÓT RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-	odbiorowi częściowemu

-		odbiorowi ostatecznemu

-		odbiorowi pogwarancyjnemu

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 	robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 		ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez 		Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 	Inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 	przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie 	umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 	Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 	przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 		projektową i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 	odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-   	Protokoły odbiorów częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót

- 	dokumentację  projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 		dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,	;

-   	dziennik budowy

-   	atesty   materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych 			materiałów

-   	wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 		wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru.

ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 			stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 		pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 	opisanych w punkcie "ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT'.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między inwestorem i Wykonawcą 	z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności.

Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót 		podpisany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11 .PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 , póz. 414). Zarządzenie Ministra 		Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 		informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r. Poz. 29) z nowelizacjami.

III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT

WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST są wymagania dotyczące

kompleksowego wykonania robót - przygotowawczych, podstawowych, i pomocniczych związanych z

wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Agrestowej 8 i 8A.

ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie.

Podstawowe grupy robót budowlanych

| 1. | Wykonanie pokrycia dachu | 45261213 |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. 	ROBOTY DACHOWE – POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są podstawowe wymagania dotyczące wykonania 	robót dachowych - obróbki blacharskie budynku.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 	zlecaniu i realizacji robót dachowych - obróbek blacharskich w budynku jw.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych -przygotowawczych, 	podstawowych i pomocniczych obejmujący zakres robót dachowych - obróbek blacharskich.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą kompleksowego zakresu wykonania robót jak niżej:

-	Demontaż systemu odwodnienia dachu: rynny i rury spustowe;

-	Demontaż instalacji odgromowej;

-	Zdjęcie warstwy dachówki bitumicznej wraz z papą podkładową;

-	Demontaż odróbek blacharskich;

-	Zdjęcie płyt wiórowych zamontowanych na płaszczyźnie dachu oraz na pionowych ściankach trójkątnych lukarn;

-	Wymiana ewentualnych zawilgoconych lub zniszczonych fragmentów ocieplenia dachu z wełny mineralnej.

-	Ułożenie nowego pokrycia

-   	Roboty blacharskie - montaż pasów  podrynnowych, montaż rynien i rur spustowych, montaż obróbek koszy,

-	Odtworzenie instalacji ogromowej.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW. Wybór Podwykonawcy

-   	Wybór Podwykonawcy robót dachowych - obróbek blacharskich należy uzgodnić z Inżynierem - 		Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

-   	Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową  		Specyfikację Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,   		poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

-   	Wykonanie robót dachowych należy powierzyć wyspecjalizowanemu, doświadczonemu Wykonawcy 	posiadającego stałą załogę, profesjonalny sprzęt oraz rekomendacje z innych budów

UWAGA!

prace wykonywać fragmentami z zabezpieczeniem odkrytych fragmentów dachu przed deszczem,

Materiały - wymagania podstawowe

-   wybór materiałów Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inżyniera - Inspektora 	    Nadzoru Inwestorskiego

-   wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne od producenta 		    Wyrobów

-   odbiór z transportu polega na sprawdzeniu dokumentów dostawy i zgodności do

-   zamówienia wystawionego na podstawie dokumentacji projektowej

-   materiały powinny mieć, nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilość,

ewentualnie wskazówki przechowywania i techniki wykonania

-   materiały bez atestów, aprobat dostarczone luzem nie mogą być dopuszczone do wbudowania

-  wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez 	    Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą na budowę

Materiały i sposób wykonania określony w projekcie.

Ułożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej  pomiędzy krokwiami z wełny mineralnej gr. 4 cm i min. współczynniku λ= 0,038 W/mK (np. płyty z wełny skalnej Rockmin Plus firmy Rocwool o współczynniku λ= 0,037 W/mK ). Warstwę wełny o tej samej grubości nalezy ułożyć na pionowych ścianach lukarn, pomiędzy rusztem drewnianym 4x5 cm. Proponuje się np. płyty z wełny skalnej Fasrock firmy Rocwool o współczynniku λ= 0,039 W/mK.

a)    Folia wstępnego krycia

Rozpięcie w górnej płaszczyźnie krokwi Folii Wstępnego Krycia o parametrach: wysokoparoprzepuszczalna o paroprzepuszczalności powyżej 1200 g/m2/24h, gramaturze 90- 180 g/m2, odporności na rozerwanie 150-250 N/5cm wzdłuż i 100- 200 N/5cm w poprzek, odpornej na temperaturę 120ºC (np. Eurotop S4 firmy Fakro).

Folię należy podciągnąć w pionie na kominy i ścianki pionowe lukarn.

b)   Ruszt pod blachodachówkę

Przybicie drewnianej konstrukcji pod blachodachówkę – kontrłaty 2,4x5,0 cm i łaty 3,8x5,0 cm. Drewniane elementy powinny zostać przed zamontowaniem zaimpregnowane bezsolnym środkiem owado- i grzybobójczym oraz pomalowany farbą ogniochronną. Rozstaw łat należy dostosować do typu wybranej dachówki, zgodnie z zaleceniami producenta dachówki.

c)    Blachodachówka

Zamocowanie arkuszy blachodachówki z blachy dwustronnie ocynkowanej z powłoką poliestrową. Proponuje się zastosowanie dachówki firmy Pruszyński np. Kron z powłoką  Purex o podwyższonej odporności na korozję i zarysowania oraz 15 letnią gwarancją. Mocowanie arkuszy blacho dachówki wykonać wg instrukcji producenta i z użyciem śrub przewidzianych w instrukcji.

d)    Obróbki blacharskie

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powleczonej w kolorze blachodachówki. Zaleca się wybranie takiego producenta dachówki, który w ofercie będzie posiadał również niezbędne akcesoria do wykończenia dachu.

e)    Ściana zewnętrzna lukarn

Trójkątną ścianę zewnętrzną wykonać z płyty włókno- cementowej lub cementowej dostosowanej do zastosowania na zewnątrz budynku. Proponuje się płytę Aquapanel Outdoor firmy Knauf o grubości 1,25 cm. Ściankę mocować do drewnianego stelaża, od zewnątrz otynkować tynkiem cienkowarstwowym i pomalować na kolor zbliżony do koloru ścian budynku.

f)    Ławy kominiarskie

Na dachu zamocować ławy kominiarskie dostosowane do pokryć z blacho dachówki. Należy wybierać ławy z asortymentu producenta zastosowanej blacho dachówki. Zamiast stopnic dachowych, w miejscach niezbędnych należy zastosować kilka najkrótszych ław kominiarskich (np. długości 40 cm w asortymencie firmy Prószyński).

g)  Rynny i rury spustowe

Zamocować nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

h)    Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji

W przestrzeni nieużytkowego strychu, nad stropami ostatniej kondygnacji w chwili obecnej jest ułożona warstwa 18 cm wełny mineralnej. Przewiduje się dołożenie dodatkowej warstwy o grubości 10 cm. Proponuje się np. płyty z wełny skalnej Rockmin Plus firmy Rocwool o współczynniku λ= 0,037 W/mK.

Kontrola robót

-   sprawdzenie stosowanych materiałów, kolejność podstawowych czynności wykonawczych    	starannego wykonania połączeń, uszczelnień i detali połączeniowych

-   po wykonaniu pierwszego kontrolnego fragmentu danego rodzaju robót należy ocenić jakość i 	ilość robót, podjąć decyzję co do dalszego wykonania robót przez daną brygadę lub 			Podwykonawcę. Należy okresowo i wyrywkowo prowadzić kontrolę bieżącego wykonania robót

Odbiór robót polega na:

  - zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, normami w zakresie materiałowym i techniki wykonania robót

-   wygładzeniu   zewnętrznym   obróbek,   szczelności   detali   podłączeń   do   rur

spustowych, itp.

Odbiór robót lub rodzaj usterek należy odnotować w Dzienniku Budowy.

NORMY

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót budowlano -montażowych tom. l, cz. 3 		ARKADY W-wa 1990 Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz obróbki 		blacharskie.

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze
	PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-EN 612 :1999, Rynny dachowe i 	rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania

PN-B-94701 :1999    Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych