SPIS ZAWARTOŚCI

do projektu modernizacji pokrycia dachu budynku

mieszkalnego  w Warszawie, ul. Agrestowa 8A

- Opis techniczny modernizacji

- Dane ogólne

- Podstawa opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Ogólny opis projektowanej modernizacji

- Dane liczbowe – zmiany w podstawowych parametrach budynku

- Docieplenie dachu

- Przewidywane rozbiórki

- Projektowane prace budowlane

- Projektowana kolorystyka

- Aspekty ochrony pożarowej

- Uwagi

- Rysunki:

- Rzut dachu Agrestowa 8A			-	M-6/16-01/8-01

- Przekrój A-A 					-	M-6/16-01/8-02

- Szczegół lukarn					-	M-6/16-01/8-03

- Szczegóły dachu					-	M-6/16-01/8-04

# OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji pokrycia dachów budynku

mieszkalnego  w Warszawie, ul. Agrestowa 8A

- Dane ogólne

  - Temat: Budynek mieszkalny, wielorodzinny  w Warszawie,  przy ul. Agrestowej 8A

  - Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe

03 – 828 Warszawa

ul. Mińska 52/54

- Podstawa opracowania

2.1  Zakres modernizacji uzgodniony z Inwestorem.

2.2  Dokumentacja opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Projektowe „Darm” w Warszawie, w roku 2000.

2.3 Wizja lokalna na obiekcie.

- Opis stanu istniejącego

Zaprojektowany w 2000 roku budynek, został zrealizowany, zasiedlony i do dnia dzisiejszego pełni swoją funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Stan ogólny budynku jest dobry, prace konserwacyjne i drobne naprawy są wykonywane na bieżąco. Problem stanowią przecieki w pomieszczeniach najwyższej kondygnacji, sugerujące możliwość rozszczelnienia, bądź niedokładności w wykonaniu obróbek blacharskich. Oględziny dachu wykazały, że jako płytę stanowiącą podkład pod dachówkę bitumiczną zastosowano płytę wiórową, której wodoodporność jest wątpliwa, gdyż miejscowo stwierdzono jej „spuchnięcie”. Stan konstrukcji drewnianej dachu oceniono jako dobry.

- Ogólny opis projektowanej modernizacji

Ze względu na problemy ze szczelnością dachu, zadecydowano o wymianie starego pokrycia z dachówki bitumicznej na blachę powlekaną. Jednocześnie wykonane zostaną na nowo wszystkie obróbki blacharskie na dachu, ławy kominiarskie i system odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe) oraz instalacja odgromowa.

Ponieważ na dachu nie mogą pozostać płyty wiórowe nieodporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne, zdecydowano o ich zdjęciu z dachu.

Dzisiejsze technologie umożliwiają kładzenie blaszanych profilowanych pokryć dachowych jedynie na łatach i kontrłatach nabitych bezpośrednio na krokwiach, bez konieczności wykonania deskowania. Zamiast deskowania, na krokwiach rozciąga się folię wstępnego krycia, która w wersji wysokoparoprzepuszczalnej umożliwia wypełnienie przestrzeni pomiędzy krokwiami wełną mineralną na całej wysokości krokwi, bez wykonywania szczeliny wentylacyjnej. Ponieważ w pierwotnym projekcie przewidziano szczelinę wentylacyjną o wysokości 4 cm, w chwili obecnej, przy okazji demontażu warstwy przekrywającej z płyt wiórowych, zaproponowano dołożenie dodatkowej warstwy wełny mineralnej, co podniesie parametry cieplne budynku. Odsłonięcie tej warstwy umożliwi także ocenę stanu technicznego ułożonej warstwy wełny mineralnej i w razie jej zawilgocenia bądź zniszczenia, wymianę wadliwych fragmentów.

- Dane liczbowe – zmiany w podstawowych parametrach budynku

Projektowane w niniejszym opracowaniu zmiany nie będą miały zasadniczego wpływu na podstawowe parametry budynków.  Niewielkiej zmianie ulegnie jedynie ich wysokość. Nowe pokrycie dachu spowoduje jego podwyższenie o ok. 6 cm. Wysokość od poziomu terenu do najwyższej kalenicy będzie wynosiła 14,16 m, a co za tym idzie nieznacznie zwiększy się kubatura budynków.

Porównanie danych liczbowych budynku:

|  | stan istniejący | stan projektowany |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 606,52 m2 | bez zmian |
| Powierzchnia całkowita | 2889,76 m2 | bez zmian |
| Powierzchnia netto | 2264,91 m2 | bez zmian |
| Kubatura | 8102,50 m3 | 8138,90 m3 |

- Docieplenie dachów

W sytuacji odsłonięcia warstwy ociepleniowej w dachu skośnym, zaproponowano docieplenie dachu budynku. Zaprojektowany w roku 2000 budynek charakteryzuje się wyższymi współczynnikami przenikania ciepła przegród, niż obecnie wymagane. Docieplenie dachu będzie zdecydowanie korzystne dla komfortu mieszkańców oraz przyniesie wymierne efekty w oszczędności wydatków na ogrzewanie.

Oprócz dołożenia warstwy 4 cm wełny mineralnej w części skośnej, przewiduje się dołożenie 10 cm wełny mineralnej na stropie płaskim nad ostatnią kondygnacją.

Współczynnik przenikania ciepła dachu w chwili obecnej wynosi U= 0,22 W/(m2xK)

Po ułożeniu projektowanego docieplenia współczynnik przenikania ciepła dachu w części skośnej (dodajemy wełnę gr. 4 cm) wyniesie U= 0,17 W/(m2xK), a części poziomej (dodajemy wełnę gr. 10 cm)   U= 0,15 W/(m2xK).

- Przewidywane rozbiórki

7.1 Demontaż systemu odwodnienia dachu: rynny i rury spustowe;

7.2 Demontaż instalacji odgromowej;

7.3 Zdjęcie warstwy dachówki bitumicznej wraz z papą podkładową;

7.4 Demontaż odróbek blacharskich;

7.5 Zdjęcie płyt wiórowych zamontowanych na płaszczyźnie dachu oraz na pionowych ściankach trójkątnych lukarn;

7.6 Wymiana ewentualnych zawilgoconych lub zniszczonych fragmentów ocieplenia dachu z wełny mineralnej.

- Projektowane prace budowlane

8.1    Izolacja cieplna dachu

Ułożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej  pomiędzy krokwiami z wełny mineralnej gr. 4 cm i min. współczynniku λ= 0,038 W/mK (np. płyty z wełny skalnej Rockmin Plus firmy Rocwool o współczynniku λ= 0,037 W/mK ). Warstwę wełny o tej samej grubości nalezy ułożyć na pionowych ścianach lukarn, pomiędzy rusztem drewnianym 4x5 cm. Proponuje się np. płyty z wełny skalnej Fasrock firmy Rocwool o współczynniku λ= 0,039 W/mK.

8.2    Folia wstępnego krycia

Rozpięcie w górnej płaszczyźnie krokwi Folii Wstępnego Krycia o parametrach: wysokoparoprzepuszczalna o paroprzepuszczalności powyżej 1200 g/m2/24h, gramaturze 90- 180 g/m2, odporności na rozerwanie 150-250 N/5cm wzdłuż i 100- 200 N/5cm w poprzek, odpornej na temperaturę 120ºC (np. Eurotop S4 firmy Fakro). Folię należy podciągnąć w pionie na kominy i ścianki pionowe lukarn.

8.3   Ruszt pod blachę dachową

Przybicie drewnianej konstrukcji pod blachę dachową – kontrłaty 2,4x5,0 cm i łaty 3,8x5,0 cm. Drewniane elementy powinny zostać przed zamontowaniem zaimpregnowane bezsolnym środkiem owado- i grzybobójczym oraz pomalowany farbą ogniochronną. Rozstaw łat należy dostosować do typu wybranej blachy, zgodnie z zaleceniami producenta.

8.4    Blacha dachowa

Zamocowanie arkuszy blachy dachowej z blachy dwustronnie ocynkowanej z powłoką poliestrową. Proponuje się zastosowanie blachy firmy Pruszyński np. blachodachówki Kron z powłoką  Purex o podwyższonej odporności na korozję i zarysowania oraz 15 letnią gwarancją lub blachę trapezową T18 dach gr. 0,7mm z powłoką poliester mat.  Mocowanie arkuszy blachy wykonać wg instrukcji producenta i z użyciem śrub przewidzianych w instrukcji.

8.5    Obróbki blacharskie

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powleczonej w kolorze blachy dachowej. Zaleca się wybranie takiego producenta, który w ofercie będzie posiadał również niezbędne akcesoria do wykończenia dachu.

8.6    Ściana zewnętrzna lukarn

Trójkątną ścianę zewnętrzną wykonać z płyty włókno- cementowej lub cementowej dostosowanej do zastosowania na zewnątrz budynku. Proponuje się płytę Aquapanel Outdoor firmy Knauf o grubości 1,25 cm. Ściankę mocować do drewnianego stelaża, od zewnątrz otynkować tynkiem cienkowarstwowym i pomalować na kolor zbliżony do koloru ścian budynku.

8.7    Ławy kominiarskie

Na dachu zamocować ławy kominiarskie dostosowane do pokryć z blachy profilowanej. Należy wybierać ławy z asortymentu producenta zastosowanej blacho dachówki. Zamiast stopnic dachowych, w miejscach niezbędnych należy zastosować kilka najkrótszych ław kominiarskich (np. długości 40 cm w asortymencie firmy Prószyński).

8.8  Rynny i rury spustowe

Zamocować nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

8.9    Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji

W przestrzeni nieużytkowego strychu, nad stropami ostatniej kondygnacji w chwili obecnej jest ułożona warstwa 18 cm wełny mineralnej. Przewiduje się dołożenie dodatkowej warstwy o grubości 10 cm. Proponuje się np. płyty z wełny skalnej Rockmin Plus firmy Rocwool o współczynniku λ= 0,037 W/mK.

- Projektowana kolorystyka

Blachodachówka – kolor cegły RAL 8004 – połysk,

Obróbki blacharskie – jak wyżej,

Rynny i rury spustowe – kolor cegły RAL 8004 lub zbliżony

Otynkowane trójkątne ścianki lukarn – kolor zbliżony do koloru ścian budynku (piaskowy)

- Aspekty ochrony pożarowej

W wyniku przeprowadzonej modernizacji, warunki ochrony przeciwpożarowej nie ulegną zmianie. Jedynie parametry przekrycia dachu ulegną poprawie. Zlikwidowana zostanie palna warstwa dachówki bitumicznej i zastąpiona  niepalnym pokryciem z blachy.

- Uwagi

  - Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w oparciu o art.. 10, ust. 1 Ustawy z dn. 07.07.94 – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ) i Rozporządzenie MGPiB z dn. 19.12.95 ( Dz.U. nr 10, poz.48) z póżniejszymi zmianami, wprowadzonymi Rozp. MGPiB z dn. 21.11.95 (Dz. U. Nr 136, poz. 67).

  - Użyte przy realizacji obiektu materiały i wyroby, należy stosować ściśle według zaleceń producentów.

Opracowała :

arch. Marzenna Dragun