Zawartość opracowania :

- DANE INWESTYCJI

- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wstęp

- Określenia podstawowe

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Podstawa płatności

- Przepisy związane

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT

| lp | Opis grupy robót | Nr CPV | Poz. STT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie pokrycia dachu | 45261213 | 1 |

I. DANE INWESTYCJI

- Inwestor :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe

03 – 828 Warszawa

ul. Mińska 52/54

- Obiekt:

Budynki mieszkalne, wielorodzinne  w Warszawie,  przy ul. Agrestowej 8 i 8A

- Dane techniczne budynku:

|  | stan istniejący | stan projektowany |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 606,52 m2 | bez zmian |
| Powierzchnia całkowita | 2889,76 m2 | bez zmian |
| Powierzchnia netto | 2264,91 m2 | bez zmian |
| Kubatura | 8102,50 m3 | 8138,90 m3 |

- Warunki terenowe:

Działka położona na terenie dzielnicy Wawer m. st. Warszawy przy ul Agrestowej 8

Teren płaski zabudowany dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Otoczenie stanowią osiedla mieszkaniowe z zabudową jednorodzinną

II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- WSTĘP

PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Obejmuje ułożenie pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie przy ul. Agrestowej 8 i 8A

PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

- założenia od inwestora

- projekt wykonawczy budynków opracowany w ramach niniejszej umowy

- wizja lokalna w terenie

ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych zadań takich jak

- przygotowanie terenu

- przegląd i naprawa istniejącego pokrycia dachowego

- położenie nowego pokrycia dachowego z nowymi obróbkami

- odtworzenie instalacji odgromowej

- uporządkowanie terenu

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w OST, wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Według obowiązujących przepisów

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego

- oznaczenie przejść, wjazdów i wyjazdów

- oznakowanie terenu budowy

- oświetlenie tymczasowe terenu budowy

- zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem

- wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego i zatwierdzonego przez inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną – chyba, że strony postanowią inaczej.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób bezpieczny.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących obiektów, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami wszystkie te elementy w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia obiektów, instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy wykonawca niezwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadał za spowodowane przez jego działania uszkodzenia obiektów oraz instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewnia i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudniownych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.

- MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie materiały dostarczone na budowę posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne opakowania z oznaczeniami producenta.

Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały spełniają wygania norm.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inżynierem – Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i powinien odpowiadać typów i ilości wskazaniom zawartym w SŚT lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń zawartych w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazania Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania  tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzie nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i składowane na budowie wg zaleceń producenta.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienie wszystkich czynności wykonawczych – przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli będzie tego wymagał Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję Inżyniera.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli organizując: personel, laboratoriom, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo.

Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.

RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie starannie przekazywał Inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewnione mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat lub deklarację na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie są uznawane jako atesty lub certyfikaty.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier.

ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót:

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót,

- dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy

- dziennik budowy

- atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru.

ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem i Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności.

Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inżyniera – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414)

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r. poz. 29) z nowelizacjami.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT

WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – SST są wymagania dotyczące kompleksowego wykonania robót – przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie przy ul Agrestowej 8 i 8A.

ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie.

Podstawowe grupy robót budowlanych

| 1 | Wykonanie pokrycia dachu Kładzenie dachów metalowych | 45261213 |
| --- | --- | --- |

ROBOTY DACHOWE – POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót dachowych – pokrycia i obróbek blacharskich budynku.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dachowych  – wykonania pokrycia i obróbek blacharskich  w budynkach jw.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  dotyczą czynności wykonawczych, przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych obejmujący zakres robót dachowych i obróbek blacharskich.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczy kompleksowego zakresu wykonania robót jak niżej :

- Demontaż systemu odwodnienia dachu: rynien i rur spustowych

- Demontaż instalacji odgromowej

- Demontaż koniecznych obróbek blacharskich

- Wykonanie przeglądu i reparacji uszkodzeń w istniejącym pokryciu z dachówki bitumicznej

- Ułożenie nowego pokrycia

- Roboty blacharskie : montaż pasów podrynnowych, rynien i rur spustowych, ław i stopni kominiarskich, barier przeciwśniegowych

- Odtworzenie instalacji odgromowej

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW. – Wybór Podwykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, poleceniami Inżyniera- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robót dachowych należy powierzyć wyspecjalizowanemu, doświadczonemu Wykonawcy, posiadającemu stałą załogę, profesjonalny sprzęt oraz rekomendacje z innych budów.

Wybór Podwykonawcy robót dachowych – obróbek blacharskich należy uzgodnić z Inżynierem – Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Materiały – wymagania podstawowe

Wybór materiałów, producenta i dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inżyniera – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne od producenta wyrobów.

Odbiór z transportu polega na sprawdzeniu dokumentów dostawy i zgodności w stosunku do zamówienia wystawionego na podstawie dokumentacji projektowej.

Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilość, ewentualnie wskazówki dotyczące przechowywania i techniki wykonania.

Materiały bez atestów, aprobat, dostarczone luzem nie mogą być dopuszczone do wbudowania.

Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez Inżyniera – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą na budowę.

Materiały i sposób wykonania określonych prac w projekcie

Ruszt pod blachodachówkę

Przybicie drewnianej konstrukcji pod blachodachówkę – kontrłaty 2,4 x 5,0 cm i łaty 3,8 x 5,0 cm. Drewniane elementy  powinny zostać zaimpregnowane  bezsolnym środkiem owado- i grzybobójczym oraz pomalowany farbą ogniochronną do stanu niezapalności. Rozstaw łat dostosować do typu wybranej dachówki, zgodnie z zaleceniami producenta dachówki.

Blachodachówka

Zamocowanie arkuszy blachodachówki z blachy dwustronnie ocynkowanej z powłoką poliestrową. Proponuje się zastosowanie dachówki firmy Prószyński typu. Kron z powłoką poliestrową połysk (z gwarancją 10 lat) lub PURLAK (z gwarancją 30 lat). Mocowanie arkuszy blachodachówki wykonać wg instrukcji wybranego producenta dachówki i z użyciem śrób przewidzianych w instrukcji.

Obróbki blacharskie

Wykonanie obróbek blacharskich  blachy stalowej ocynkowanej powleczonej w kolorze blachodachówki, który w ofercie będzie posiadał również niezbędne akcesoria do wykończenia dachu.

Ławy i stopnie kominiarskie

Na dachu zamocować ławy i stopnie kominiarskie dostosowane do pokryć z blachodachówki.  Zaleca się wybrać ławy z asortymentu  producenta blachodachówki. Zamiast stopnic dachowych, w miejscach niezbędnych można zastosować krótkie ławy kominiarskie (np. długości 40 cm ). Kolor ław i stopnic należy przyjąć identyczny z kolorem blachodachówki.

Bariery przeciwśniegowe

Na dolnych częściach dachu zamocować bariery przeciwśniegowe dostosowane do pokryć z blachodachówki.  Zaleca się wybrać bariery z asortymentu  producenta blachodachówki. Kolor barier  należy przyjąć identyczny z kolorem blachodachówki.

Rynny i rury spustowe

Zamocować nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.  Kolor przyjąć identyczny z kolorem blachodachówki.

Kontrola robót

Sprawdzenie stosowanych materiałów, kolejność podstawowych czynności wykonawczych, starannego wykonania połączeń, uszczelnień i detali połączeniowych

Po wykonaniu pierwszego kontrolnego fragmentu danego rodzaju robót należy ocenić jakość i ilość robót, podjąć decyzję co do dalszego wykonania robót przez daną brygadę lub Podwykonawcę.

Należy okresowo i wyrywkowo prowadzić kontrolę bieżącego wykonania robót

Odbiór robót

Odbiór robót polega na

- zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, normami w zakresie materiałowym i techniki wykonania robót

- wygładzeniu zewnętrznym obróbek, szczelności detali połączeń do rur spustowych itp.

Odbiór robót lub rodzaj usterek należy odnotować w Dzienniku Budowy.

NORMY

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  tom I cz.3 Arkady W-wa 1990 Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów  oraz obróbki blachareskie.

PN—80/B-10240  Pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 612: 1999, Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania

PN- B 94701 : 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych