SPIS ZAWARTOŚCI

do projektu modernizacji pokrycia dachu budynku

mieszkalnego  w Warszawie, ul. Agrestowa 8A

- Opis techniczny modernizacji

- Dane ogólne

- Podstawa opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Ogólny opis projektowanej modernizacji

- Dane liczbowe – zmiany w podstawowych parametrach budynku

- Przewidywane rozbiórki

- Projektowane prace budowlane

- Projektowana kolorystyka

- Aspekty ochrony pożarowej

- Uwagi

- Rysunki:

- Rzut dachu Agrestowa 8A			-	M-1/18-01-A-01

- Przekrój A-A 					-	M-1/18-01-A-02

- Szczegół lukarn					-	M-1/18-01-A-03

- Szczegóły dachu					-	M-1/18-01-A-04

# OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji pokrycia dachu budynku

mieszkalnego  w Warszawie, ul. Agrestowa 8A

- Dane ogólne

  - Temat: Budynek mieszkalny, wielorodzinny  w Warszawie,  przy ul. Agrestowej 8A

  - Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe

03 – 828 Warszawa

ul. Mińska 52/54

- Podstawa opracowania

2.1  Zakres modernizacji uzgodniony z Inwestorem.

2.2  Dokumentacja opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Projektowe „Darm” w Warszawie, w roku 2000.

2.3 Wizja lokalna na obiekcie.

- Opis stanu istniejącego

Zaprojektowany w 2000 roku budynek, został zrealizowany, zasiedlony i do dnia dzisiejszego pełni swoją funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Stan ogólny budynku jest dobry, prace konserwacyjne i drobne naprawy są wykonywane na bieżąco. Niewielki problem stanowią przecieki w pomieszczeniach najwyższej kondygnacji, sugerujące możliwość rozszczelnienia pokrycia dachowego z dachówki papowej, bądź niedokładności w wykonaniu obróbek blacharskich. Stan konstrukcji drewnianej dachu oceniono jako dobry.

- Ogólny opis projektowanej modernizacji

Ze względu na problemy ze szczelnością dachu, zadecydowano o położeniu nowego pokrycia dachu blachodachówką, bez usuwania dachówki papowej.

Jednocześnie wykonane zostaną na nowo wszystkie obróbki blacharskie na dachu, ławy kominiarskie i system odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe) oraz instalacja odgromowa.

Blaszane profilowane pokrycia dachowe zostanie zamocowane na łatach i kontrłatach nabitych bezpośrednio na istniejącym dachu.

- Dane liczbowe – zmiany w podstawowych parametrach budynku

Projektowane w niniejszym opracowaniu zmiany nie będą miały zasadniczego wpływu na podstawowe parametry budynków.  Niewielkiej zmianie ulegnie jedynie ich wysokość. Nowe pokrycie dachu spowoduje jego podwyższenie o ok. 9 cm. Wysokość od poziomu terenu do najwyższej kalenicy będzie wynosiła 14,19 m, a co za tym idzie nieznacznie zwiększy się kubatura budynków.

Porównanie danych liczbowych budynku:

|  | stan istniejący | stan projektowany |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 606,52 m2 | bez zmian |
| Powierzchnia całkowita | 2889,76 m2 | bez zmian |
| Powierzchnia netto | 2264,91 m2 | bez zmian |
| Kubatura | 8102,50 m3 | 8138,90 m3 |

- Przewidywane rozbiórki

6.1 Demontaż systemu odwodnienia dachu: rynny i rury spustowe;

6.2 Demontaż instalacji odgromowej;

6.3 Uszczelnienie i uzupełnienie dachówki bitumicznej w miejscach widocznych uszkodzeń;

6.4 Demontaż odróbek blacharskich;

- Projektowane prace budowlane

7.1   Ruszt pod blachę dachową

Przybicie drewnianej konstrukcji pod blachę dachową – kontrłaty 2,4x5,0 cm i łaty 3,8x5,0 cm. Drewniane elementy powinny zostać przed zamontowaniem zaimpregnowane bezsolnym środkiem owado- i grzybobójczym oraz pomalowany farbą ogniochronną. Rozstaw łat należy dostosować do typu wybranej blachy, zgodnie z zaleceniami producenta.

7.2    Blacha dachowa

Zamocowanie arkuszy blachy dachowej z blachy dwustronnie ocynkowanej z powłoką poliestrową. Proponuje się zastosowanie blachy firmy Pruszyński np. blachodachówki Kron z powłoką poliestrową . Mocowanie arkuszy blachy wykonać wg instrukcji producenta i z użyciem śrub przewidzianych w instrukcji.

7.3    Obróbki blacharskie

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powleczonej w kolorze blachy dachowej. Zaleca się wybranie takiego producenta, który w ofercie będzie posiadał również niezbędne akcesoria do wykończenia dachu.

7.4    Ławy kominiarskie

Na dachu zamocować ławy kominiarskie dostosowane do pokryć z blachy profilowanej. Zaleca się zastosowanie ław z asortymentu producenta wybranej blachodachówki. Zaproponowane na rysunkach stopnice kominiarskie można zamienić na krótkie (40 cm) ławy kominiarskie.

7.5	Bariery przeciwśniegowe

W odległości ok. 80 cm od okapu dachu (odległość dostosować do rozstawu łat), zamocować bariery przeciwśniegowe. Zaleca się zastosowanie ław z asortymentu producenta wybranej blachodachówki.

7.6  Rynny i rury spustowe

Zamocować nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze wybranej dachówki lub zbliżonym.

- Projektowana kolorystyka

Blachodachówka – kolor brązu  RAL 8017 – połysk,

Obróbki blacharskie – kolor brązu RAL 8017 lub zbliżony,

Ławy kominiarskie, stopnie i bariery przeciwśniegowe – kolor brązu RAL 8017,

Rynny i rury spustowe – kolor  RAL jak blachodachówki lub zbliżony

- Aspekty ochrony pożarowej

W wyniku przeprowadzonej modernizacji, warunki ochrony przeciwpożarowej nie ulegną zmianie. Parametry przekrycia dachu ulegną poprawie w wyniku zastosowania  niepalnego pokrycia z blachy.

- Uwagi

  - Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w oparciu o art.. 10, ust. 1 Ustawy z dn. 07.07.94 – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ) i Rozporządzenie MGPiB z dn. 19.12.95 ( Dz.U. nr 10, poz.48) z póżniejszymi zmianami, wprowadzonymi Rozp. MGPiB z dn. 21.11.95 (Dz. U. Nr 136, poz. 67).

  - Użyte przy realizacji obiektu materiały i wyroby, należy stosować ściśle według zaleceń producentów.

Opracowała :

arch. Marzenna Dragun